REVISIONE TECNICA PUBBLICA

MEMORANDUM SEM 01

Destinatario:	Team Sem.01 e progettista dell’impianto

Autore:	Progetto Sem.01

Data:	5 settembre 2026

Oggetto:	Regole software e quadro svizzero

# Risposta sintetica  Kurzantwort

Sem.01 applica nel modello i principi centrali della SSV, ma non è un controllore certificato né direttamente installabile su strada. Tempi, matrice dei conflitti, hardware, diagnostica, privacy e autorizzazione richiedono una verifica specifica del luogo.

Sem.01 bildet zentrale SSV-Grundsätze ab, ist aber keine zertifizierte Strassensteuerung. Zeiten, Konfliktmatrix, Hardware, Diagnose, Datenschutz und Bewilligung sind standortspezifisch nachzuweisen.

# Gerarchia dei riferimenti  Rang der Grundlagen

LEGGE = disposizione vincolante. TECNICA = norma VSS, direttiva ASTRA o calcolo progettuale. PROGETTO = barriera prudenziale Sem.01. Una scelta sicura può essere necessaria senza essere descritta letteralmente in un singolo articolo.

# Matrice completa  Vollständige Zuordnung

| ID | Regola e implementazione | Base e valutazione |
| --- | --- | --- |
| R01 | Priorità del segnale luminoso Vorrang des Lichtsignals Il segnale luminoso domina la scelta del movimento. | LEGGE — SSV 68.1 corrispondenza diretta |
| R02 | Rosso arresta Rot bedeutet Halt Con rosso nessun veicolo entra. | LEGGE — SSV 68.1bis diretta |
| R03 | Verde autorizza Grün gibt den Verkehr frei Entra soltanto il gruppo autorizzato. | LEGGE — SSV 68.2 restano gli obblighi di precedenza |
| R04 | Giallo dopo verde Gelb nach Grün Verde passa sempre da giallo prima del rosso. | LEGGE — SSV 68.4 lett. a diretta |
| R05 | Rosso più giallo prima del verde Rot und Gelb vor Grün La fase prepara il verde con rosso e giallo. | LEGGE — SSV 68.4 lett. b diretta |
| R06 | Ordine delle luci Anordnung der Lichter Rosso alto, giallo centro, verde basso. | LEGGE — SSV 70.5 diretta |
| R07 | Frecce direzionali Richtungspfeile Segnale e autorizzazione valgono per la direzione indicata. | LEGGE — SSV 68.3, 68.5, 68.9 diretta |
| R08 | Esclusione dei conflitti Ausschluss von Konflikten La matrice vieta verdi incompatibili. | LEGGE — SSV 71.3 la geometria va validata sul sito |
| R09 | Frecce verdi protette Geschützte Grünpfeile Senza giallo lampeggiante escludono pedoni e traffico conflittuale. | LEGGE — SSV 71.3 diretta |
| R10 | Posizione dei semafori Standort der Lichtsignale Ogni gruppo è associato chiaramente alla corsia. | LEGGE — SSV 71.1–1bis quote reali da progettare |
| R11 | Corsie e preselezione Fahrstreifen und Einspurpfeile Corsia sinistra e corsia diritto/destra; deviazione registrata. | LEGGE — SSV 74.1–2 la geometria è specifica del sito |
| R12 | Linea di arresto Haltelinie I veicoli attendono prima della linea bianca. | LEGGE — SSV 75.1 diretta |
| R13 | Verde pedonale Fussgängergrün Il pedone entra solo con simbolo verde. | LEGGE — SSV 68.7; 70.7 diretta |
| R14 | Sgombero pedonale Fussgängerräumung A fine verde nessun nuovo ingresso; chi attraversa esce subito. | LEGGE — SSV 68.7 durata da calcolo tecnico |
| R15 | Chiamata pedonale memorizzata Gespeicherte Anforderung La richiesta resta fino a una fase sicura. | TECNICA — Norme VSS e progetto autorizzato nessun singolo articolo prescrive l’algoritmo |
| R16 | Traffico compatibile col pedone Verträglicher Verkehr Avanzano soltanto movimenti che non incontrano le strisce attive. | LEGGE — SSV 71.3 serve esclusione geometrica verificata |
| R17 | Biciclette Fahrräder Velocità propria; eventuali luci dedicate usano il simbolo bici. | LEGGE — SSV 68.8; 70.7 il tracciamento lento è scelta tecnica |
| R18 | Zona protetta Schutzzone Nessuna fase conflittuale parte finché la zona è occupata. | TECNICA — SSV 71.3; norme VSS sugli intertempi principio legale più realizzazione tecnica |
| R19 | Sgombero adattivo Adaptive Räumzeit Velocità, lunghezza e coda mantengono occupata la zona. | TECNICA — Norme VSS; ASTRA 11001 per impianti provvisori valori e margini specifici del sito |
| R20 | Bus camion e articolati Busse Lastwagen Sattelschlepper L’uscita considera la parte posteriore e la lunghezza. | PROGETTO — Analisi dei rischi e norme tecniche barriera prudenziale, non algoritmo imposto dalla SSV |
| R21 | Domanda e rotazione Anforderung und Rotation Scelta per domanda e compatibilità, con rotazione in parità. | TECNICA — Norme VSS e programma autorizzato da dimensionare sui flussi reali |
| R22 | Guasto critico Kritischer Fehler Stato sicuro memorizzato fino a ripristino esplicito. | PROGETTO — Analisi di sicurezza e norme applicabili fail-safe non certificato dal solo software |
| R23 | Perdita sensore Sensorausfall Mancata conferma non equivale a zona libera. | PROGETTO — Analisi di sicurezza e norme tecniche regola prudenziale fail-safe |
| R24 | Direzione imprevista Unerwartete Richtung Anomalia registrata e protezione del movimento conflittuale. | LEGGE — SSV 74.2; SVG prudenza generale il recupero software è barriera aggiuntiva |
| R25 | Cantiere autorizzato Bewilligte Baustelle Modalità cantiere separata dall’incrocio. | LEGGE — SSV 9, 80, 81, 107 posa e ordinanze richiedono autorità/ASTRA |
| R26 | Cantiere madre figlio Master Slave Baustelle Un senso verde; inversione solo dopo corridoio libero. | TECNICA — SSV 71.3; ASTRA 11001; VSS architettura di progetto |
| R27 | Perdita radio Funkausfall Blocca nuove autorizzazioni e genera guasto. | PROGETTO — Analisi di sicurezza e norme tecniche da validare su hardware |
| R28 | Giallo lampeggiante Gelbes Blinklicht Usato solo nei casi ammessi, non come ciclo normale. | LEGGE — SSV 68.6; 70.1 diretta |
| R29 | Segnalazione del cantiere Baustellensignalisation La versione reale richiede segnale 1.14 e dispositivi temporanei. | LEGGE — SSV 9, 80, 82 non ancora completa nella simulazione |
| R30 | Camera e radar Kamera und Radar Stima presenza e velocità; non serve conservare immagini identificative. | LEGGE — LPD/DSG; indicazioni EDÖB suolo pubblico: base legale e autorità; minimizzazione dati |
| R31 | Parametri del sito Standortparameter Tempi, distanze e timeout configurabili. | TECNICA — Norme VSS, progetto e autorizzazione i valori demo non valgono automaticamente su strada |
| R32 | Registro e lingue Protokoll und Sprachen Interfaccia IT/DE e registro rendono verificabili le decisioni. | PROGETTO — Documentazione e collaudo qualità e tracciabilità, non articolo stradale |

# Esito e lavoro residuo  Ergebnis und Restarbeiten

•  Acquisire le norme VSS vigenti e costruire una matrice dei requisiti verificabile.

•  Rilevare geometria, distanze, velocità, visibilità e flussi del sito.

•  Calcolare intertempi veicolari e pedonali; proteggere i parametri.

•  Definire hardware fail-safe, feedback lampade, watchdog, alimentazione, radio e sensori.

•  Eseguire analisi dei rischi, revisione indipendente, FAT, SAT e collaudo con l’autorità.

•  Per camera/radar: base giuridica, valutazione privacy ed elaborazione locale minimizzata.

# Fonti  Quellen

•  SSV ufficiale italiano

•  SSV amtlich Deutsch

•  SVG RS 741.01

•  VRV ONC RS 741.11

•  ASTRA segnali

•  EDÖB videosorveglianza spazio pubblico

# Limite della verifica  Abgrenzung

Verifica tecnica preliminare, non parere legale, omologazione o autorizzazione. La conformità dipende dall’intero impianto, dal sito, dalle prove e dall’autorità competente.